Exp 9

clc;

clear;

close all;

% Continuous-Time LTI System: dy(t)/dt + 2y(t) = x(t)

% Assume zero initial conditions: H(s) = Y(s)/X(s) = 1/(s + 2)

num = [1];

den = [1 2];

sys = tf(num, den);

disp('Transfer function:');

sys

disp('Pole:');

disp(pole(sys));

disp('Zeros:');

disp(zero(sys));

t = 0:0.01:5;

% Impulse Response

figure;

impulse(sys, t);

grid on;

title('Impulse Response');

xlabel('Time (s)');

ylabel('h(t)');

% Step Response

figure;

step(sys, t);

grid on;

title('Step Response');

xlabel('Time (s)');

ylabel('y(t)');

% Response to x(t) = sin(2t)u(t)

x = sin(2*t);

figure;

lsim(sys, x, t);

grid on;

title('Response to sin(2t)u(t)');

xlabel('Time (s)');

ylabel('y(t)');

Exp 10

Exp clc;

clear;

close all;

% Experiment 10: Zero-input, zero-state, impulse response and convolution

% System: dy(t)/dt + 2y(t) = x(t)

t = 0:0.01:5;

dt = t(2)-t(1);

num = [1];

den = [1 2];

disp('Transfer function: H(s) = 1/(s+2)');

disp('Pole:');

disp(-2);

% Impulse response

h = exp(-2*t);

figure;

plot(t,h,'LineWidth',1.5);

grid on;

title('Impulse Response h(t)');

xlabel('Time (s)');

ylabel('h(t)');

% Zero-input response: y(0-) = 1

y_zi = exp(-2*t);

figure;

plot(t,y_zi,'LineWidth',1.5);

grid on;

title('Zero-Input Response');

xlabel('Time (s)');

ylabel('y_{zi}(t)');

% Unit-step input

x = ones(size(t));

% Zero-state response

y_zs = 0.5*(1-exp(-2*t));

figure;

plot(t,x,'--',t,y_zs,'LineWidth',1.5);

grid on;

legend('Input x(t)','Output y_{zs}(t)','Location','best');

title('Unit-Step Input and Zero-State Output');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

% Numerical convolution

y_conv_full = conv(x,h)*dt;

y_conv = y_conv_full(1:length(t));

y_conv = y_conv - 0.5*dt*(x(1)*h + x*h(1));

% Total response

y_total = y_zi + y_zs;

figure;

plot(t,y_zi,t,y_zs,t,y_total,'LineWidth',1.3);

grid on;

legend('Zero-input','Zero-state','Total response','Location','best');

title('Comparison of Response Components');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Response');

% Convolution verification

figure;

plot(t,y_conv,'--',t,y_zs,'-','LineWidth',1.5);

grid on;

legend('Convolution output','Theoretical output','Location','best');

title('Convolution Verification');

xlabel('Time (s)');

ylabel('y_{zs}(t)');

```