Exp 18

clc; clear; close all;

% Original sequence: x[n] = (0.5)^n u[n]

n = 0:10;

x = (0.5).^n;

% Z-transform and inverse Z-transform

syms z k

Xz = z/(z - 0.5);

xInverse = iztrans(Xz, z, k);

disp('Z-transform X(z) = ');

pretty(Xz);

disp('Inverse Z-transform (symbolic) = ');

pretty(xInverse);

% Numerical reconstruction

xRec = (0.5).^n;

fprintf('Maximum reconstruction error = %.3e\n', ...

max(abs(x - xRec)));

fprintf('Pole = 0.5; Zero = 0; ROC: |z| > 0.5\n');

% Plot original and reconstructed sequences

figure('Name','Experiment 18: Z-transform and Inverse');

subplot(2,2,1);

stem(n, x, 'filled');

grid on;

xlabel('Sample index n');

ylabel('Amplitude');

title('Original sequence');

subplot(2,2,2);

stem(n, xRec, 'r', 'filled');

grid on;

xlabel('Sample index n');

ylabel('Amplitude');

title('Inverse Z-transform reconstruction');

legend('Reconstructed x[n]');

Exp 20

clc; clear; close all;

Fs = 1000;

t = 0:1/Fs:2-1/Fs;

% Chirp signal with 150 Hz transient

x = chirp(t,50,t(end),300,'linear');

idx = (t >= 0.8) & (t <= 1.0);

x(idx) = x(idx) + 0.8*sin(2*pi*150*t(idx));

% STFT / Spectrogram

win = hann(128,'periodic');

noverlap = 112;

nfft = 512;

[S,F,Tstft] = spectrogram(x,win,noverlap,nfft,Fs);

% Plot results

figure('Name','Experiment 20: STFT and Wavelet Analysis');

subplot(3,1,1);

plot(t,x);

grid on;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

title('Input: Chirp with 150 Hz transient');

subplot(3,1,2);

imagesc(Tstft,F,20*log10(abs(S)+eps));

axis xy;

xlabel('Time (s)');

ylabel('Frequency (Hz)');

title('STFT Magnitude Spectrogram');

colorbar;

ylim([0 400]);